Protocol :

Ordre de longueur fixe commençant par ‘@’

Ordre : WR pour WRITE, RD pour READ, OK pour réponse valide ou NO si probleme.

Les paramètres sont séparé par ‘|’ sauf le premier après l’ordre.

Les ordres ou réponse sont terminé par un retour chariot CRLF

Test de présence du module : @RDATAT + CRLF

Réponse :  @OKATAT + CR

Lire les variables de mesures : @RDVARI + CRLF

Réponse (10  paramètres) :  @OKVARI
 téta extérieure |  hygro extérieure | pts de rosée | téta sonde 1 | téta  sonde 2 | tension batterie | sortie PWM1 | sortie PWM2 | mode voie1 | mode voie 2 | CR

Lire les paramètres sauvegardées : @RDPEPP + CRLF

Réponse (12 paramètres) : @OKPEPP 
mode1|mode2|cons_pwm_manu1|cons_pwm_manu2|cons_max_pwm_v1|cons_max_pwm_v2|cons_delta_m1_v1| cons_delta_m1_v2| cons_delta_m2_v1|cons_delta_m2_v2|calib1| calib2| CR

Ecrit mode de fonctionnement et pwm (WRITE STANDART PARAMETER)

@WRSTDP mode voie 1|mode voie2|pwm1|pwm2|CR

Réponse : @OKSTDP CRLF ou  @NOSTDP CRLF si problèmes de trame ou paramètre.

Ecrit les paramètres sauvegardés (Write EPPROM PARAMETER)

@WRPEPP 
mode1|mode2|cons_pwm_manu1|cons_pwm_manu2|cons_max_pwm_v1|cons_max_pwm_v2|cons_delta_m1_v1| cons_delta_m1_v2| cons_delta_m2_v1|cons_delta_m2_v2|calib1| calib2| CR

Réponse : @OKPEPP CRLF ou  @NOPEPP CRLF si problèmes de trame ou paramètre.